gigasept® FF (neu)

GHS05

H318 Verursacht schwere Augenschäden. - H302 + H332 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen. - H371 Kann die Organe schädigen. -   
Signalwort: Gefahr

WGK 1: schwach wassergefährdend

GHS08

GHS07

|  |  | Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1. Maßnahme: Alarmierung |
| Geeignete Löschmittel | : | Löschpulver Schaum Wassersprühstrahl Kohlendioxid (CO2) |
| Reinigung/ Aufnahme | : | Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). |

Dampf nicht einatmen., Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen., BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Mund ausspülen., BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen., BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen., Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen., Inhalt/ Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Dampf nicht einatmen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Nach der Handhabung gründlich waschen. Für angemessene Lüftung sorgen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

Tel:

____________

Tel:

____________

Tel:

____________

| Handschutz | : | Spritzschutz: Einmalhandschuh aus Nitrilkautschuk z.B. Dermatril (Schichtdicke: 0,11 mm) der Fa. KCL oder Handschuhe anderer Hersteller mit gleichen Schutzwirkungen. Dauerkontakt: Schutzhandschuh aus Nitrilkautschuk z.B. Camatril (> 480 min, Schichtdicke: 0,40 mm) oder aus Butylkautschuk z.B. Butoject (>480 min, Schichtdicke: 0,70 mm) der Fa. KCL oder Handschuhe anderer Hersteller mit gleichen Schutzwirkungen. |
| --- | --- | --- |
| Augenschutz | : | Schutzbrille mit Seitenschutz gemäß EN 166 |
| Atemschutz | : | Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig.Für ausreichende Belüftung sorgen, besonders in geschlossenen Räumen.Dies kann durch gute allgemeine Ablufterfassung oder sofern praktisch durchführbar, durch eine lokale Absaugung erreicht werden. |

|  |  | Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. |
|  |  | Entsorgung von Produktresten in Abstimmung mit dem Abfallbeauftragten. |
|  |  | Abfallschlüssel-Nr.: EAK 070601 |

|  |  | Abfallbeauftragter: |
| --- | --- | --- |

| Augenkontakt | : | Nach Augenkontakt, Kontaktlinsen entfernen. Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hautkontakt | : | Sofort mit viel Wasser abwaschen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen. |  |
| Einatmung | : | Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern. Keine Mund-zu-Mund oder Mund-zu-Nasen Beatmung. Beatmungsbeutel oder Beatmungsgerät verwenden. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen. |  |
| Verschlucken | : | KEIN Erbrechen herbeiführen. Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Sofort Arzt hinzuziehen. |  |

|  |  | Ersthelfer: |
| --- | --- | --- |